工程量清单报价表

工程名称:教学组团东侧道路排水改造 标段: 计量 单位工程量金 额（元）序号. 项目名称项目特征 描述; 税后单价. 合价. 第一部分：拆除; 1.000. 1; 原花岗岩块料地面拆除; 1、30厚花岗岩块料地面拆除、清理 2、拆除花岗岩块料统一存放，以便于地面恢复时使用 3、拆除宽度约1.5m; m2; 350.000. 2; 混凝土垫层拆除; 1、100厚砼垫层拆除 2、要求对要拆除的部位先行切缝后，再进行拆除; m2; 300.000. 分部小计. 第二部分：雨水改造; 1.000. 3; 挖沟槽土方; 1、管沟土方 2、土壤类别：三类土 3、挖土深度：1.2m内 4、运距：投标人根据施工现场情况自定; m3; 89.030. 4; 回填方; 1、原土回填; m3; 42.480. 5; 余方弃置; 1、多余土方及建筑垃圾清运出场 2、运距：投标人根据现场情况自定; m3; 46.550. 6; HDPE管; 1、DN300D高密度聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕，管道环刚度按设计埋深要求确定，排水坡度5% 2、承插式橡胶圈接口 3、管道端部与现有管井连接，管道接入管井费用自行考虑 4、HDPE管须为S2型; m; 188.000. 7; 排水明沟; 1、位置：教学楼出入口处 1、内径：250（宽）*300（深） 2、教学楼侧单砖砌筑，其他三侧一砖厚1:3水泥砂浆砌筑砼小标砖砖砌排水沟，60厚C25砼压顶，内外1:2水泥砂浆抹面、内侧压光 3、60mm厚C25砼底板， 4、100厚碎石垫层 5、10厚钢板网雨水篦子，样式符合业主要求; m; 12.000. 8; 单篦雨水口; 1、内径400*400*600（深） 2、教学楼侧单砖砌筑，其他三侧一砖厚1:3水泥砂浆砌筑砼小标砖砖砌排水沟，60厚C25砼压顶，内外1:2水泥砂浆抹面 3、60mm厚C25砼底板， 4、100厚碎石垫层 5、300*500铸铁雨水篦子，样式符合业主要求; 座; 22.000. 分部小计. 第三部分：恢复; 1.000. 9; C25砼垫层恢复; 1、位置：花岗岩基层 2、厚度：100mm厚C25砼地坪，随打随抹 3、100mm厚碎石垫层; m2; 300.000. 本页小计. 350.000 10; 石材地面恢复. 1、花岗岩石材地面恢复2、30厚干硬性水泥砂浆3、雨水口部分30mm厚花岗岩道板切割，该费用施工单位自行考虑m2; 分部小计. 清单合计. 本页小计. 合 计.

工程量清单报价表

工程名称:一标段：学生公寓楼改造工程 标段: